DOMYKANIE SZYB

Moduł domykania zamontowałem na środkowym tunelu tam gdzie jest sterownik poduszek powietrznych. Moduł zasilany jest z centralnej wtyczki (po lewej stronie w nogach kierowcy) – to taki mój sposób na zasilanie, przeciągnąłem sobie kabel prosto z akumulatora  w to miejsce i tam mam rozetkę. Przednie szyby podpiąłem pod multi sterownik od szyb, centralnego zamka itd., znajduje się on za schowkiem przed pasażerem z przodu. Dlatego ponieważ obie przednie szyby są automatyczne (po przytrzymaniu przełącznika same opadają lub podnoszą się do końca), nie musiałem z tego powodu wpinać się bezpośrednio pod silniki       w drzwiach. Ponieważ na przednich przewodach po wyłączeniu stacyjki nie ma „minusa” to musiałem                 go podać przez diody (BYP 6A 1000V dlatego te ponieważ są duże i łatwiej im się schłodzić) z „masy” samochodu. W stanie spoczynku przy wyłączonej stacyjce i wyłączonym module, przewody np. biały                     i niebieski z pierwszej szyby i z następnych tworzą obwody zamknięte. Po wyzwoleniu modułu czerwonym przewodem „+” (który wziąłem z pojawiającego się „+” na jednym z przewodów centralnego zamka z multi sterownika), na przewodzie niebieskim 1 szyby tj. kierowcy pojawia się „+12V” i trzyma aż do przeciążenia, czyli domknięcia tej szyby, następnie „+12V”  jest podawane na drugą szybę tj. szybę przedniego pasażera, dalej na trzecią tj. szyba pasażera za kierowcą i w końcu na czwartą tj. szybę tylnego pasażera po stronie prawej. Przewody do tylnych szyb są poprowadzone progami po prawej i lewej stronie, następnie wewnątrz środkowych słupków przez wtyczki (założyłem oryginalne piny) do środka tylnych drzwi. Wewnątrz tylnych drzwi założyłem wtyczki wodoszczelne, aby w każdej chwili było można powrócić do instalacji oryginalnej.

UWAGA

Moduł domykania pracuje poprawnie albo z podpiętymi czterema szybami albo z dwoma, nie będzie pracował poprawnie z trzema lub z jedną.

Schemat domykania przednich szyb.