- UKŁAD AUDIO

Układ akustyczny znajdujący się w samochodzie może być dostarczany w dwóch różnych poziomach:

- przygotowanie radia, przewiduje tylko podłączenia i przewody łączące.

- odtwarzacz standardowy “U connect® Radio”, wraz z instalacją audio z 6 lub 8 głośnikami;

- instalacja „Hi-Fi” BOSE (z 9 głośnikami, subwooferem i wzmacniaczem wielokanałowym podłączonym z radiem standard);

- lub radionawigacja “U connect® RadioNav”

- Ogólne charakterystyki systemu standard

System składa się z 6 głośników, jak pokazano na rysunku:

1 - Radio samochodowe

2 - Głośniki w drzwiach przednich, midwoofer

3 - Głośniki przednie, twe eter

4 - Głośniki tylne, midwoofer

5 - Antena

### Głośniki przednie

Chodzi o głośniki mid-woofer o 165 mm średnicy, 40W, umieszczone w drzwiach przednich.

Zaprojektowane są one dla odtwarzania częstotliwości średnich/niskich.

Technologia wykorzystana w produkcji tych elementów (wodoodpornych) uodparnia je na działanie strumieni wody, które może wystąpić wewnątrz drzwi.

Jest to głośnik ze stożkiem papierowym, wspornikiem z tworzywa (ABS), magnesem ferrytowym i aluminiowym wspornikiem cewki.

### Tweeter - głośniki przednie

Chodzi tu o głośniki tweeter, 30 W, umieszczone obok klamki otwierania drzwi, zaprojektowane dla odtwarzania wyższych częstotliwości.

Jest to głośnik "dome tweeter", ze stożkiem poliwęglanowym, wzmocniony tworzywem, magnesem ferrytowym i podparty na cewce z miedzi.

### Tweeter - głośniki przednie

Chodzi tu o głośniki tweeter, 30 W, umieszczone obok klamki otwierania drzwi, zaprojektowane dla odtwarzania wyższych częstotliwości.

Jest to głośnik "dome tweeter", ze stożkiem poliwęglanowym, wzmocniony tworzywem, magnesem ferrytowym i podparty na cewce z miedzi.

### Głośniki tylne

Są to głośniki full-range o średnicy 165 mm, 40 W, umieszczone w drzwiach tylnych, będące w stanie odtworzyć pełne widmo częstotliwości audio.

Także te elementy zaprojektowane są w technologii „wodoodpornej”.

Jest to głośnik z podwójnym stożkiem papierowym, wspornikiem z tworzywa (ABS), magnesem ferrytowym i aluminiowym wspornikiem cewki.

Na życzenie dostarczane jest urządzenie bardziej kompletne, które przewiduje: - tweeter (takie jak przednie) również w drzwiach tylnych; - midwoofer (takie jak przednie) zamiast full range w drzwiach tylnych.

### Antena

Konstrukcja anteny składa się z:

- antena AM/FM1 trzpieniowa, umieszczona centralnie z tyłu dachu;

- antena FM2, która wykorzystuje elementy ogrzewania szyby tylnej;

- antena do nawigacji (GPS) umieszczona na dachu (wykorzystywana wraz z układem RadioNav);

Antena FM2 na szybie tylnej wykorzystywana w uzupełnieniu anteny trzpieniowej, gdy radio lub układ radionawigacji wyposażone są w funkcję PHASE DIVERSITY. Taka funkcja opiera swoje działanie na procesorze sygnałów znajdującym się wewnątrz radioodbiornika, który wykorzystuje podwójną antenę do dostrojenia się do stacji nadającej najlepszy w danej chwili sygnał.

W ten sposób ulega wyraźnej poprawie jakość sygnału FM odbieranego we wszystkich warunkach skrajnych takich jak na przykład zniekształcenia pochodzące z kanałów wielokrotnych lub interferencji w ramach tego samego kanału.

Sygnał FM2 jest doprowadzany z przewodów szyby tylnej do jednego konkretnego wzmacniacza, a następnie przewodem współosiowym do modułu radioodbiornika.

Sygnał FM1 doprowadzany jest z anteny trzpieniowej, w której są wbudowane w najbardziej kompletnej wersji antena GSM i antena GPS do jednego konkretnego wzmacniacza wbudowanego w podstawę tej anteny; następnie przewodem współosiowym do modułu radioodbiornika.

1 - antena trzpieniowa AM/FM1, GPS

2 - połączenie anteny FM2 wbudowanej w szybę tylną

3 - wzmacniacz FM2

4 - przewody anteny do modułu radioodbiornika

Ponadto występuje przystosowanie do zamontowania anteny “DAB” (nowy standard Radia cyfrowego)

## Hi-fi sound system bose

Na żądanie do dyspozycji jest instalacja Hi-Fi BOSE Sound System.

Instalacja BOSE charakteryzuje się agresywnym dźwiękiem zdolnym zadowolić szczególnie młodych odbiorców.

System składa się z 10 głośników, jednego wzmacniacza mocy i jednego box sub-woofer dla basów głębokich.

Instalacja ta została opracowana specjalnie dla tego pojazdu: właściwości akustyczne wnętrza zostały dokładnie przebadane, aby wzmacniacz i głośniki idealnie dostosowały się do pojazdu: w każdym miejscu wnętrza pojazdu można cieszyć się optymalnym odbiorem.

### Instalacja bose

System HiFi BOSE dla przedmiotowego modelu jest sterowany wzmacniaczem mod. 8800 z 4 kanałami analogowymi na wejściu i 7 kanałami stereo na wyjściu.

Wzmacniacz steruje 9 głośnikami z różnymi equalizerami, opóźnieniami i ogranicznikami.

Źródło niskich głębokich, ze wzmacniaczem mocy specyficznym znajduje się we wnęce na koło zapasowe.

Cztery mid-woofer o średnicy 6,5" umieszczone są w drzwiach przednich i tylnych.

Cztery tweeter zainstalowane są w drzwiach przednich i tylnych.

Dwa głośniki przednie typu tweeter sterowane są niezależnie przez dwa specjalne kanały w celu zoptymalizowania zjawiska „crossover” i zrównoważenia

Ponadto w pośrodku deski znajduje się center fill dla poprawienia tonu i wyważenia poziomu dźwięku.

### Głośniki przednie i tylne

Chodzi tu o głośniki Mid-woofer o średnicy 165 mm ze stożkiem papierowym, magnesem z tworzywa neodym i aluminiową membraną.

Są umieszczone w drzwiach przednich i tylnych.

### Głośniki tweeter przednie i tylne

Chodzi tu o głośniki Dome Tweeter z magnesem z tworzywa neodym, stożkiem z tworzywa i z aluminiową membraną.

Umieszczone są w części górnej paneli drzwiowych.

### Centerfill

Center fill "softdome twiddler" ma stożek z tkaniny o konstrukcji stalowej, magnes z neodimiu i źródło dźwięku z aluminium.

### Subwoofer

Box subwoofer typu bass-reflex - zawierający głośnik o średnicy 15", ze wzmacniaczem mod. 1000 dla odtwarzania niskich częstotliwości - umieszczony jest w komorze bagażnika w gnieździe koła zapasowego.

### Wzmacniacz

Ośmiokanałowy wzmacniacz mocy (4 x 37 W rms i 4x18 W rms) steruje wszystkimi głośnikami.

STYK WYJŚCIOWY POŁĄCZEŃ WZMACNIACZA

Konektor A

| STYK | SYGNAŁ |
| --- | --- |
| A1 | Wyjście na tylny lewy głośnik (-) |
| A2 | Wyjście na przedni prawy głośnik (-) |
| A3 | Wyjście na głośnik przedni lewy (-) |
| A4 | Zasilanie akumulatora (+) |
| A5 | Wyjście na tylny lewy głośnik (+) |
| A6 | Wyjście na przedni prawy głośnik (+) |
| A7 | Wyjście na przedni lewy głośnik (+) |
| A8 | Masa podwozia |

Konektor B

| STYK | SYGNAŁ |
| --- | --- |
| B1 | Output centerfill (-) |
| B2 | Output centerfill (+) |
| B3 | Wyjście na głośnik tweeter przedni lewy (-) |
| B4 | Wyjście na głośnik tweeter przedni lewy (+) |
| B5 | Wyjście na głośnik tweeter przedni prawy (-) |
| B6 | Wyjście na głośnik tweeter przedni prawy (+) |
| B7 | Wyjście na głośnik tylny prawy (-) |
| B8 | Wyjście na głośnik tylny prawy (+) |
| B9 | Brak podłączenia |
| B10 | Brak podłączenia |
| B11 | Brak podłączenia |
| B12 | Przygotowanie sygnału mute (N.C.) |
| B13 | Brak podłączenia |
| B14 | Brak podłączenia |
| B15 | Wyjście na głośnik bassbox subwoofer (+) |
| B16 | Wyjście na głośnik bassbox subwoofer (-) |

Konektor C

| STYK | SYGNAŁ |
| --- | --- |
| C1 | Sygnał dodatni mikrofonu (Niepodłączony) |
| C2 | Brak podłączenia |
| C3 | Brak podłączenia |
| C4 | Wejście głośnika tylnego prawego (-) |
| C5 | Wejście głośnika tylnego lewego (-) |
| C6 | Wejście głośnika przedniego prawego (-) |
| C7 | Wejście głośnika przedniego lewego (-) |
| C8 | Sygnał zgody (wejściowy) włączenia wzmacniacza hi-fi |
| C9 | Sygnał ujemny mikrofonu (Niepodłączony) |
| C10 | Sygnał zgody (wyjściowy) włączenia głośnika bassbox subwoofer |
| C11 | Brak podłączenia |
| C12 | Wejście głośnika tylnego prawego (+) |
| C13 | Wejście głośnika tylnego lewego (+) |
| C14 | Wejście głośnika przedniego prawego (+) |
| C15 | Wejście głośnika przedniego lewego (+) |
| C16 | Sygnał prędkości samochodu (N.C.) |

Wzmacniacz umieszczony jest w komorze bagażnika po stronie lewej

- RADIODTWARZACZ UCONNECT®

Jest to radio “UCONNECT TM 5” wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 5" (TOUCHSCREEN).

- Panel przedni radia

| PRZYCISK | FUNKCJE |
| --- | --- |
| 1 | Uruchomienie |
|  | Wyłączanie |
|  | Regulacja głośności (obrót pokrętłem w lewo/w prawo) |
| 2 | Aktywacja/dezaktywacja głośności (Wyciszenie/Pauza) |
| 3 | Wysunięcie płyty CD |
| 4 | Kieszeń na płytę CD |
| 5 | Włączanie/wyłączanie wyświetlacza |
| 6 | Wyjście z opcji wyboru/powrót do poprzedniego ekranu |
| 7 | Przewijanie wykazu lub dostrajanie stacji radiowej (obrót pokrętłem w lewo/w prawo) |
|  | Potwierdzenie opcji wyświetlanej na ekranie |
| 8 | Dostęp do funkcji dodatkowych (wyświetlanie Godziny, danych Trip Computera, Temperatury zewnętrznej) |
| 9 | Wyświetlanie danych Telefonu |
| 10 | Dostęp do menu Ustawień samochodu |
| 11 | Wybór źródła: CD, USB/iPod, AUX lub Bluetooth |
| 12 | Dostęp do trybu Radio |

Radio wykorzystuje nową technologię “Uconnect ®”, która pełni funkcję systemu wielofunkcyjnego mogącego sterować wszystkimi głównymi mediami, jakimi system dysponuje: radiem, telefonem komórkowym, mediaplayerem, nawigacją, iPodem lub smartfonem, umożliwiając kierowcy szybki, prosty i bezpieczny dostęp do nich bez odrywania rąk od kierownicy i nie zakłócając stałej obserwacji drogi.

Radio dysponuje kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5”, które pozwala kierowcy na dostęp do wszystkich głównych funkcji, od radia analogowego i cyfrowego po wszystkie podstawowe nośniki multimedialne (mediaplayer, iPod, iPhone, smartfony), które można podłączyć do systemu za pośrednictwem portu USB i złącza Aux-in znajdujących się w podstawie konsoli środkowej.

System zawiera zmodernizowany interfejs Bluetooth, który umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji takich jak:

- sterowanie połączeniami telefonicznymi

- odczyt poprzez technologię text-to-speech otrzymanych SMSów.

- system Audio Streaming, który umożliwia odtwarzanie plików muzycznych i web radio z odpowiedniego smartfonu bezpośrednio przez radio poprzez Bluetooth.

Radio bazuje na systemie operacyjnym Windows Embedded Automotive i wyposażone jest w zaawansowany interfejs użytkownika z takimi funkcjami jak:

- text-to-speech,

- rozpoznawanie głosowe (w 11 językach)

- elementy sterowania systemem audio na kierownicy, które umożliwiają kierowcy dostęp do wszystkich głównych elementów bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

### Elementy sterowania na kierownicy

| PRZYCISK | INTERAKCJA (NACIŚNIĘCIE/OBRÓT) |
| --- | --- |
| 1 | - Akceptacja przyjęcia rozmowy telefonicznej - Akceptacja drugiego nadchodzącego połączenia telefonicznego i przełączenie w tryb oczekiwania połączenia aktywnego - Aktywacja rozpoznawania głosowego w ramach funkcji Telefon - Przerwanie komendy głosowej, aby następnie powiedzieć nową komendę głosową - Przerwanie rozpoznawania głosowego |
| 2 | - Odmowa przyjęcia rozmowy telefonicznej - Zakończenie rozmowy telefonicznej w toku |
| 3 | - Dezaktywacja/aktywacja mikrofonu podczas konwersacji telefonicznej - Włączenie/wyłączenie Pauzy w ramach źródeł CD, USB/iPod, Bluetooth - Włączenie/wyłączenie funkcji wyciszania (Mute) Radia |
| 4 | - Regulacja poziomu głośności dźwięku audio: system głośnomówiący, czytnik wiadomości SMS, powiadomienia głosowe i źródła muzyczne |
| 5 | - Aktywacja rozpoznania głosu - Przerwanie komendy głosowej, aby następnie powiedzieć nową komendę głosową - Przerwanie rozpoznawania głosowego |
| 6 | - Tryb Radio: wybór następnej/poprzedniej stacji - Tryb CD, USB/iPod, Bluetooth: wybór następnego/poprzedniego utworu |

Radio Uconnect zaprojektowano by umożliwić wprowadzanie nowych funkcji oprogramowania i instalowanie aktualizacji podczas całego cyklu życia pojazdu, powodując, że system stale będzie aktualny i gotowy do przyjęcia zmian w przyszłości.

### Podstawowe parametry techniczne

WYŚWIETLACZ:

- 5.0’’ QWGA Color Touchscreen 15:9

AUDIO:

- Radio AM/FM/DAB

- CD player

- USB/ipod, Aux-in i Bluetooth Audio Streaming

TELEFON:

- Bluetooth Hands-Free

- SMS Reader

INTERFEJSY:

- Voice Commands i Text to Speech

- Elementy sterowania na kierownicy

INNE FUNKCJE:

- Ustawienia pojazdu

- Trip information

### Radio

Radio dostępne jest z następującymi tunerami:

- AM/FM

- DAB (Digital Radio)

DAB jest to standard przyznawany radiom cyfrowym, który jest stale rozpowszechniany w Europie, a który zastępuje radio analogowe. Radio DAB oferuje lepsze właściwości, takie jak: dźwięk w jakości CD; Muzyka i usługi informacyjne (powiadomienia o zdarzeniach, raporty finansowe, news flash, informacje o programach, wydarzenia specjalne, serwisy sportowe, powiadomienia o niebezpieczeństwie, prognozy pogody) dostępne poprzez radioodbiornik; Większa ilość stacji radiowych

### Ekran standardowy menu „radio”

### Media player

Radio obsługuje główne cyfrowe źródła muzyczne, z których można korzystać w samochodzie dzięki odtwarzaczowi płyt CD, portowi USB/iPod, złączu Aux-in i modułowi Bluetooth Audio Streaming (w przypadku urządzeń kompatybilnych i telefonów obsługujących tego typu funkcję).

Bluetooth Audio Streaming jest to innowacyjna technologia, która pozwala na słuchanie plików muzycznych dostępnych na posiadanym smartfonie lub ulubionych internetowych stacji radiowych, za pośrednictwem Bluetooth i bezprzewodowo.

System ten jest w stanie wskazywać informacje dotyczące odtwarzanej muzyki (tytuł, autor, album,… - tylko w przypadku trybów CD MP3, USB/iPod i Bluetooth Audio Streaming)

Ponadto umożliwia „poruszanie się” po następujących kategoriach (foldery, playlisty, audiobooki, podcasty, wykonawcy, albumy, gatunki muzyki, tytuły – tylko w przypadku trybów CD MP3, USB/iPod)

Obsługiwane pliki:.MP3, .WAV, .WMA, .AAC, .M4A, .M4B, .MP4 Obsługiwane listy utworów: M3U, PLS, WPL

### Telefon

Radio wyposażono w funkcję systemu głośnomówiącego z poleceniami głosowymi do sterowania najbardziej popularnymi telefonami komórkowymi i smartfonami wyposażonymi w Bluetooth

W systemie można podłączyć maksymalnie 10 różnych urządzeń telefonicznych, nadając priorytet tym najczęściej używanym.

Po podłączeniu telefonu użytkownik ma możliwość:

- Wprowadzania numerów telefonów za pośrednictwem ekranu dotykowego

- Wyświetlania i nawiązywania połączeń z kontaktami ze spisu telefonów

- Wyświetlania i nawiązywania połączeń z numerami telefonów widniejącymi na liście ostatnich odebranych/nawiązanych połączeń

- Przekazywania nadchodzącego połączenia z telefonu komórkowego do systemu i odwrotnie, wyłączania dźwięku audio w przypadku rozmów prywatnych

Ponadto system ten wyposażony jest w funkcję czytnika wiadomości SMS, który umożliwia odsłuchiwanie odebranych przez telefon komórkowy smsów poprzez technologię Text-to-Speech. Co więcej, użytkownik może przejrzeć i odsłuchać ostatnie 60 odebranych smsów, które można pobrać z telefonu.

### Inne funkcje

Po naciśnięciu na panelu przycisku MORE wyświetlane są na ekranie następujące ustawienia trybów działania:

- Trip Computer;

- Zegar;

- Temperatura zewnętrzna.

### Settings (ustawienia)

Po naciśnięciu na panelu przycisku SETTINGS wyświetlane jest na ekranie menu główne „Ustawień”.

Menu składa się z następujących pozycji:

- Wyświetlacz;

- Zegar i Data;

- Bezpieczeństwo/Pomoc (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano);

- Światła (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano);

- Drzwi i blokada drzwi;

- Audio;

- Telefon/Bluetooth;

- Radio;

- Przywrócenie ustawień domyślnych.

- System nawigacji

W obecności układu nawigacji radio jest nazywane “UCONNECT ® 6,5” RADIO-NAV.

- Włączanie informacji o trybie jazdy (dna)

Gdy w systemie „Alfa DNA” następuje zmiana trybu jazdy, na wyświetlaczu systemu Uconnect R pojawiają się informacje dotyczące tego trybu.

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

- Engine Set Up

- ESC

- Q2

- Steering

- Brakes

Na przykładzie ekran odpowiadający trybowi "Dynamic":

Aby wyjść z trybu wyświetlania jednego z tych trzech ekranów, należy nacisnąć przycisk graficzny „X”.

- Złącza radioodtwarzacza

Złącze A: 52-stykowe koloru czarnego

| STYK | FUNKCJA |
| --- | --- |
| 1 | brak podłączenia |
| 2 | B-CAN H (B) |
| 3 | brak podłączenia |
| 4 | brak podłączenia |
| 5 | brak podłączenia |
| 6 | Aux-IN PRAWY |
| 7 | Aux-IN Reference |
| 8 | brak podłączenia |
| 9 | brak podłączenia |
| 10 | brak podłączenia |
| 11 | brak podłączenia |
| 12 | B-CAN L (A) |
| 13 | brak podłączenia |
| 14 | brak podłączenia |
| 15 | brak podłączenia |
| 16 | Aux-IN LEWY |
| 17 | Aux-IN Detect |
| 18 | Masa ekranu przewód Aux-IN |
| 19 | brak podłączenia |
| 20 | brak podłączenia |
| 21 | brak podłączenia |
| 22 | brak podłączenia |
| 23 | brak podłączenia |
| 24 | brak podłączenia |
| 25 | brak podłączenia |
| 26 | brak podłączenia |
| 27 | brak podłączenia |
| 28 | brak podłączenia |
| 29 | Mikrofon (ekran) |
| 30 | Mikrofon + (przewód ekranowany) |
| 31 | brak podłączenia |
| 32 | brak podłączenia |
| 33 | brak podłączenia |
| 34 | brak podłączenia |
| 35 | brak podłączenia |
| 36 | brak podłączenia |
| 37 | brak podłączenia |
| 38 | brak podłączenia |
| 39 | brak podłączenia |
| 40 | brak podłączenia |
| 41 | Zgoda na uruchomienie wzmacniacza układu HI-FI |
| 42 | brak podłączenia |
| 43 | Masa podwozia |
| 44 | +30 z F36 Body Computer |
| 45 | Głośnik tylny PRAWY (+) |
| 46 | Głośnik przedni PRAWY (+) |
| 47 | Głośnik przedni LEWY (+) |
| 48 | Głośnik tylny LEWY (+) |
| 49 | Głośnik tylny PRAWY (-) |
| 50 | Głośnik przedni PRAWY (-) |
| 51 | Głośnik przedni LEWY (-) |
| 52 | Głośnik tylny LEWY (-) |

Konektor B – połączenie USB, szary

| STYK | FUNKCJA |
| --- | --- |
| 1 | USB- Host |

Konektor C koloru białego, przewód koncentryczny do anteny radia RF na dachu (FM1)

Konektor D koloru szarego, przewód koncentryczny do anteny radia DAB

Konektor E koloru czarnego, przewód koncentryczny do anteny radia w szybie tylnej (FM2)