IV bieg

| Czas | Obroty silnika | Oczekiwana masa powietrza | Zmierzona masa powietrza | Otwarcie zaworu overboost | Ścieżka potencjometru pedału przyspieszenia | Oczekiwane ciśnienie doładowania | Zmierzone ciśnienie doładowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | obr/min | mg/w | mg/w | % | % | mBar | mBar |
| 0 | 1365 | 300 | 456,4 | 73,04 | 2,2326 | 1010 | 1076 |
| 1,01 | 1306 | 300 | 454,3 | 72,65 | 39,1986 | 1292 | 1118 |
| 2,04 | 1343 | 1200 | 514 | 72,57 | 99,9424 | 1445 | 1266 |
| 3,07 | 1431 | 1200 | 564,1 | 70,63 | 99,9424 | 1574 | 1398 |
| 4,1 | 1549 | 1200 | 639,6 | 69,38 | 99,9424 | 1762 | 1604 |
| 5,13 | 1679 | 1200 | 779,2 | 65,39 | 99,9424 | 2163 | 2023 |
| 6,16 | 1863 | 1200 | 963 | 54,12 | 99,9424 | 2219 | 2342 |
| 7,18 | 2068 | 1200 | 977 | 47,35 | 99,9424 | 2229 | 2320 |
| 8,21 | 2286 | 1200 | 978,5 | 46,04 | 99,9424 | 2238 | 2284 |
| 9,22 | 2481 | 1200 | 954,5 | 45,56 | 99,9424 | 2250 | 2258 |
| 10,25 | 2694 | 1200 | 951,1 | 45,02 | 99,9424 | 2263 | 2197 |
| 11,28 | 2891 | 1200 | 924,5 | 46,51 | 99,9424 | 2274 | 2226 |
| 12,31 | 3081 | 1200 | 940,7 | 48,32 | 99,9424 | 2275 | 2255 |
| 13,34 | 3257 | 1200 | 952,6 | 46,62 | 99,9424 | 2275 | 2291 |
| 14,35 | 3428 | 1200 | 949,3 | 45,2 | 99,9424 | 2271 | 2294 |
| 15,38 | 3525 | 1200 | 661,5 | 59,31 | 0 | 1218 | 1337 |
| 16,41 | 2707 | 451,5 | 519,7 | 62,63 | 0 | 1223 | 1211 |
| 17,44 | 2703 | 442,1 | 495,7 | 63,59 | 0 | 1214 | 1179 |
| 18,47 | 2638 | 431,4 | 493,4 | 64,51 | 0 | 1207 | 1176 |
| 19,49 | 2575 | 420,6 | 496,3 | 65,36 | 0 | 1200 | 1176 |
| 20,5 | 2515 | 410,5 | 496,8 | 66,18 | 0 | 1191 | 1176 |

V bieg

| Czas | Obroty silnika | Oczekiwana masa powietrza | Zmierzona masa powietrza | Otwarcie zaworu overboost | Ścieżka potencjometru pedału przyspieszenia | Oczekiwane ciśnienie doładowania | Zmierzone ciśnienie doładowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | obr/min | mg/w | mg/w | % | % | mBar | mBar |
| 0 | 1569 | 305 | 460,9 | 69,88 | 0 | 1035 | 1082 |
| 1,01 | 1512 | 1200 | 501 | 70 | 99,9424 | 1515 | 1243 |
| 2,04 | 1580 | 1200 | 573,8 | 70,18 | 99,9424 | 1627 | 1414 |
| 3,07 | 1651 | 1200 | 646,1 | 69,81 | 99,9424 | 1814 | 1617 |
| 4,09 | 1719 | 1200 | 750,6 | 70,41 | 99,9424 | 2071 | 1891 |
| 5,12 | 1828 | 1200 | 881,2 | 57,6 | 99,9424 | 2204 | 2188 |
| 6,13 | 1954 | 1200 | 961,2 | 49,71 | 99,9424 | 2226 | 2323 |
| 7,16 | 2078 | 1200 | 969,1 | 51,39 | 99,9424 | 2229 | 2265 |
| 8,19 | 2213 | 1200 | 958,2 | 46,54 | 99,9424 | 2231 | 2268 |
| 9,2 | 2341 | 1200 | 934,4 | 48,62 | 99,9424 | 2238 | 2213 |
| 10,23 | 2452 | 1200 | 942,9 | 45,67 | 99,9424 | 2246 | 2242 |
| 11,26 | 2577 | 1200 | 948 | 45,03 | 99,9424 | 2254 | 2245 |
| 12,29 | 2704 | 1200 | 932,7 | 47,03 | 99,9424 | 2261 | 2184 |
| 13,32 | 2822 | 1200 | 907,1 | 48,43 | 99,9424 | 2267 | 2204 |
| 14,35 | 2936 | 1200 | 918,4 | 60,92 | 0 | 1216 | 1472 |
| 15,38 | 1994 | 341,8 | 460,9 | 66,64 | 3,4526 | 1175 | 1214 |
| 16,4 | 2371 | 388,8 | 503 | 66,78 | 4,2578 | 1168 | 1208 |

VI bieg

| Czas | Obroty silnika | Oczekiwana masa powietrza | Zmierzona masa powietrza | Otwarcie zaworu overboost | Ścieżka potencjometru pedału przyspieszenia | Oczekiwane ciśnienie doładowania | Zmierzone ciśnienie doładowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | obr/min | mg/w | mg/w | % | % | mBar | mBar |
| 0 | 1333 | 300 | 458,2 | 73,35 | 24,9856 | 1323 | 1098 |
| 1,03 | 1339 | 1200 | 513,5 | 72,87 | 99,9424 | 1431 | 1250 |
| 2,04 | 1380 | 1200 | 559,6 | 72,03 | 99,9424 | 1509 | 1343 |
| 3,07 | 1428 | 1200 | 584,7 | 71,26 | 99,9424 | 1578 | 1424 |
| 4,1 | 1468 | 1200 | 615,1 | 70,82 | 99,9424 | 1649 | 1511 |
| 5,13 | 1532 | 1200 | 665,2 | 70,6 | 99,9424 | 1742 | 1643 |
| 6,16 | 1579 | 1200 | 739,6 | 68,67 | 99,9424 | 1877 | 1859 |
| 7,19 | 1644 | 1200 | 839,6 | 66,29 | 99,9424 | 2013 | 2062 |
| 8,22 | 1710 | 1200 | 870 | 68 | 99,9424 | 2173 | 2120 |
| 9,25 | 1797 | 1200 | 916,2 | 61,81 | 99,9424 | 2194 | 2223 |
| 10,27 | 1872 | 1200 | 948,1 | 53,07 | 99,9424 | 2208 | 2284 |
| 11,28 | 1956 | 1200 | 958,6 | 50,31 | 99,9424 | 2224 | 2300 |
| 12,31 | 2032 | 1200 | 967,2 | 47,48 | 99,9424 | 2227 | 2284 |
| 13,32 | 2105 | 1200 | 938,3 | 48,21 | 99,9424 | 2229 | 2242 |
| 14,35 | 2175 | 1200 | 928,8 | 50,25 | 99,9424 | 2229 | 2207 |
| 15,37 | 2244 | 1200 | 926,3 | 50,23 | 99,9424 | 2232 | 2233 |
| 16,38 | 2313 | 1200 | 925,6 | 48,4 | 99,9424 | 2235 | 2233 |
| 17,41 | 2380 | 1200 | 925,2 | 49,07 | 99,9424 | 2240 | 2226 |
| 18,42 | 2450 | 1200 | 917,7 | 47,75 | 99,9424 | 2243 | 2236 |
| 19,45 | 2511 | 1200 | 923,7 | 46,91 | 99,9424 | 2247 | 2249 |
| 20,48 | 2574 | 1200 | 929,5 | 45,92 | 99,9424 | 2251 | 2245 |
| 21,5 | 2639 | 1200 | 906,9 | 64,24 | 0 | 1206 | 1517 |