CONNECTOR

| - Positivo iniettore cilindro 3 Positive injector cylinder 3 - Positivo iniettore cilindro 2 Positive cylinder 2 injector - Non collegato Not connected - Positivo regolatore pressione carburante Positive fuel pressure regulator - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Negativo sensore pressione carburante Negative fuel pressure sensor - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Positivo sensore di fase Positive step sensor - Negativo sensore giri motore Negative motor speed sensor - Positivo sensore di sovralimentazione Positive boost sensor - Non collegato Not connected - Negativo valvola elettropneumatica gestione pressione turbo Negative electro-pneumatic valve operation pressure turbo - Positivo iniettore cilindro 1 Positive cylinder injector 1 - Positivo iniettore cilindro 4 Positive injector cylinder 4 - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Negativo sensore di fase Negative phase sensor - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Negativo sensore pressione di sovralimentazione e temperatura aria aspirata Negative boost pressure sensor and air intake temperature - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Positivo sensore giri motore Positive motor speed sensor - Positivo sensore pressione carburante Positive fuel pressure sensor - Positivo debimetro Positive flow meter - Non collegato Not connected | - Negativo iniettore cilindro 2 Negative injector cylinder 2 - Non collegato Not connected - Negativo iniettore cilindro 4 Negative injector cylinder 4 - Negativo regolatore pressione carburante Negative fuel pressure regulator - Segnale sensore insufficiente pressione olio motore Low engine oil pressure sensor signal - Non collegato Not connected - Segnale sensore temperatura aria su debimetro Signal air temperature sensor on debimetro - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Segnale sensore di sovralimentazione Sensor signal booster - Negativo sensore temperatura liquido refrigerante motore Bad engine coolant temperature sensor - Segnale portata aria debimetro Air flow meter signal range - Segnale sensore pressione carburante Fuel pressure sensor signal - Negativo debimetro Negative debimetro - Non collegato Not connected - Negativo iniettore cilindro 3 Negative injector cylinder 3 - Negativo iniettore cilindro 1 Negative injector cylinder 1 - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Segnale sensore di fase Sensor signal phase - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Segnale sensore temperatura aria aspirata Intake air temperature sensor signal - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Segnale sensore temperatura liquido refrigerante motore Engine coolant temperature sensor signal - Negativo attuatore elettrovalvola farfalla per controllo allo spegnimento Negative actuator butterfly valve to control the shutdown - Negativo elettrovalvola EGR Negative EGR solenoid |
| --- | --- |

CONNETTORE B CONNECTOR B

| - Alimentazione da relè principale Power supply from main relay - Massa centralina Mass unit - Non collegato Not connected - Massa centralina Mass unit - Alimentazione relè principale Main power relay - Massa centralina Mass unit - Non collegato Not connected - Negativo pista 2 potenziometro su pedale acceleratore Negative on the accelerator pedal potentiometer track 2 - Segnale pista 1 potenziometro pedale acceleratore Signal accelerator pedal potentiometer track 1 - Negativo segnale temperatura carburante Negative fuel temperature signal - Segnale sensore temperatura carburante Fuel temperature sensor signal - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Segnale interruttore pedale freno Brake pedal switch signal - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Linea K K Line - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Segnale di key ON Key signal ON - Teleruttore compressore condizionatore Conditioner compressor contactor - Negativo pista 1 potenziometro su pedale acceleratore Negative track a potentiometer on the accelerator pedal - Segnale pista 2 potenziometro su pedale acceleratore Signal on the accelerator pedal potentiometer track 2 - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Resume Cruise Control Cruise Control Resume - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Segnale da quadrinary Signal quadrinary - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Positivo pista 1 potenziometro pedale acceleratore Positive accelerator pedal potentiometer track 1 - Positivo pista 2 potenziometro pedale acceleratore Positive accelerator pedal potentiometer track 2 - Linea W immobilizer W Line immobilizer - Uscita segnale giri motore al cambio robotizzato Output signal to the engine speed automatic gearbox | - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Segnale feedback da centralina preriscaldo candelette Feedback signal to control glow plug - Non collegato Not connected - Richiesta inserimento climatizzatore da pulsante di comando Request input from climate control button - Non collegato Not connected - Positivo cruise control Positive cruise control - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - C-CAN low da centralina ABS C-CAN Low ABS control unit - C-CAN high da centralina ABS C-CAN high from ABS control unit - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Comando relè riscaldatore filtro carburante Command relay heater Fuel Filter - Comando relè inserimento 2° velocità elettoventola raffreddamento motore 2nd speed relay control input elettoventola engine cooling - Non collegato Unrelated - Spia MIL MIL lamp - Comando attivazione relè principale Main relay activation command - Non collegato Not connected - Segnale presenza acqua nel filtro carburante Signal presence of water in fuel filter - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - On/Off cruise control On / Off Cruise control - Segnale per decremento velocità cruise control Signal to decrease speed cruise control - Segnale interruttore frizione Clutch Switch Signal - Segnale 2° interruttore pedale freni (solo per versioni con cruise control) 2 nd signal switch brake pedal (only for models with cruise control) - Segnale da quadrinary Signal quadrinary - Non collegato Not connected - C CAN low a body computer C CAN low in body computer - C CAN high a body computer C CAN high in body computer - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Non collegato Not connected - Comando relè inserimento 1° velocità elettroventola raffreddamento motore Relay control insertion speed 1 electric fan cooled motor - Comando relè pompa carburante Fuel pump relay control - Non collegato Not connected - Comando inserimento candelette di preriscaldo Operation insertion glow plugs |
| --- | --- |