Wszystkie oprócz anglika pokazywały zbliżone parametry czasu wtrysku, przepływu, lambda, prądów pre-cat i napięcia post-cat  na jałowym. 156 „salonowa” pokazywała najwyższe napięcie na jałowym na pos-cat == 0,06V. Anglik i GTJTS druga pokazywały na post-cat 0,01V (Gt na B2). Moja po wymianie katalizatora, przy lambda == 1,00 okresowo pokazywała napięcie 0,12V, ale rzadko, najczęściej 0,025 – 0,03.

Na jałowym powinno być to samo za katalizatorem co jest przed katalizatorem, ponieważ wydajność katalizatora na biegu jałowym jest b. mała. Nie wiąże i nie uwalnia tlenu, wobec czego należy się martwić jeśli pokaże na sondzie za katalizatorem 0,7, to znaczy, że pali na bogato. Info z sond przed katalizatorem – dają to, że wiemy, czy latają oraz co one pokazują – czy jest to samo, za katalizatorem.  Jeśli nie jest to samo – to znowu inna para kaloszy, a też powód do zmartwienia.

Nie ma etapu – bogato do pewnej temp. silnika. To znaczy jest, ale trwa krótko i sonda post-cat jeszcze wtedy nie pracuje – pokazuje 0,45V. Jest, bo to widać po zapłonie, który ECU opóźnia, loadPCT, MAF i czasie wtrysku, który wtedy jest wyższy. Zapewne zmienia się także % otwarcia Nagle ECU na moment zamyka pętle na pre-cat, jakby coś sobie sprawdzał,  i otwiera EVAP, najpierw do 10% (i tak jest w normalnych samochodach), a potem skacze do 24-25%. Potem mieszanka jest już uboga.

W angliku – na zapisanych błędach, ale jednym aktywnym – zapłon przyspiesza od początku i do samego końca wynosi kilkanaście stopni, dochodzi nawet do 20s na jałowym. MAF jest poniżej 4 g/s, a czas wtrysku 0,8, a ECU zamyka pętle i na post-cat jest 0,7. Po wykasowaniu błędów wraca jakby stan typowy. To nie jest ani poprawne open loop ani poprawne closed loop. Moja bez sondy pre-cat pokazuje taki sam obraz na jałowym jak z sondami, co chyba znaczy, że potrafi utrzymać skład mieszanki w open loop. Dlatego obstawiałam w przypadku kolegi, tak, a nie inaczej. Poza tym przed katem ma to samo, co za katem.

Nie wiem ile strategii open loop ma JTS, w mojej są dwie - hamowanie == post-cat 0V, jałowy == 0,025-0,12V, najczęściej 0,03V. Potem już pracuje w pętli zamkniętej (wg FES) i monitoruje stale skład spalin - wysokie rpm ==> 0,7 – 0,8, stała jazda na pozostałych rpm:  0,5-0,7V, jak adaptuje mieszankę, najczęściej oscyluje wokół 0,6, przyspieszanie == > 0,8-0,9V. Parę razy wysyciła cały zakres sondy – do 1,03V. Gdyby nie to, że pokazuje pętlę zamkniętą podczas przyspieszania, WOT i podczas jazdy na wysokich rpm – można by założyć, że jest to open loop – z inną niż 0% wartością shortFT, braną z map. Wtedy prądy/napięcia sond niekoniecznie zgadzają się z shortFT – prądy na minusach na obydwu sondach == bogato chyba, a jeden bank wzbogaca, drugi zuboża krótkoterminowo.

Jak adaptuje longFT:

Czas wtrysku, to taki trochę niejednoznaczny parametr, ponieważ zależy od przepływu, a przepływ w JTS nie jest ściśle określony, tylko ECU dobiera go na podstawie odczytów z czujników, na bieżąco. Gdy ECU zmienia longFT to nie zawsze pociąga to zmianę czasu wtrysku. Dodatkowo jest regulator ciśnienia paliwa i ECU także nim koryguje ilość podawanego paliwa. Tak mi się wydaje ponieważ, jak widzę ten sam czas wtrysku na 3000 rpm i na 4000 rpm, to zmienia się właśnie wartość regulatora ciśnienia paliwa. Ale to przepływ i zapłon są niezbędne, zwłaszcza na jałowym, bo shortFT == 0%.

Sondy mają niezakończony monitor podgrzewania – niezakończone monitory/monitor sugerują problem w emisji spalin. Ten problem był także po wymianie katalizatora, ponieważ bardzo późno zamknął monitor sond i podgrzewania sond. Aktualnie niezakończony monitor podgrzewania sond.

Problem mojego samochodu tkwi w „przepływie”, na wysokich pod pełnym obciążeniem po prostu nie ma już powietrza – jest bogato. Dlaczego – nie wiem, ale sterownik zuboża. Mam w sumie nieskończone badania zapłonu, a jest niskie loadPCT na wysokich biegach, wtedy, gdy kończy wkręcać rpm – na poziomie 85%, a nie 100%. LoadPCT – może świadczyć o zapłonie. Widać, że zapłon ma wpływ na longFT – że blokuje longFT.

I to, a 3 cewki są z 2004 roku. Może to błędny trop, ale przy ingerencjach na wałkach cewki mogły nie wracać na swoje miejsce. Nie było zmian ewolucji longFT na skutek zmiany pozycji wałków, ale były zamiany bankami.

Nie mam wykluczonego zapłonu. Chcę to sprawdzić, ponieważ widać, że zapłon wpływa na longFT w specyficzny sposób, no nie jest jemu obojętny. Powiem, tak spróbowałabym wymiany tych uszczelniaczy, wraz z wymianą oleju, filtra oleju, filtra powietrza i zobaczyłabym jak będzie w logach, w jeździe i jak z poborem oleju. To problemu braku mocy nie wyeliminuje, chyba, że sondy pokazują niepoprawny skład mieszanki na okoliczność oleju. Potrzebny mi jeszcze czas, aby zbadać cewki i zawór wariatora oraz MAF  oscyloskopem. Jednak zapłon – problemy w tym zakresie mogą wpływać na longFT.

Kupiłam ten samochód z błędem p0303, zamiennie występującymi błędami p0430 oraz błąd lambda (poza progiem, za ubogo) i walczyłam z tym rok, standardowo – najpierw poszły świece nieplatynowe, jednoelektrodowe z niskiej półki i nic, potem cewka nowa, i nic; potem poszły pierwsze świece platynowe, bo tamte były niezgodne, potem była planowa wymiana rozrządu razem z wymianą wariatora, p0303 zostało. A na koniec tego 1-go roku pojechałam do ASO pierwszy raz i zgodnie z procedurą poszedł kolejny komplet świec platynowych, stare zabrałam, nie były zużyte. A potem już błędy nie powróciły. A potem zaczęliśmy badać logi, w których mimo różnych wymian i napraw za wiele się nie zmienia. Zarówno wygląd sond lambda, katalizatorów i innych rzeczy nie sugeruje problemów, a jednak GT nie ma mocy. Wciąż jest przeświadczenie, że wymieniamy rzeczy dobre na lepsze. To logi pokazują więcej niż końcowe elementy. W sumie wszystko jest sprawne, ale razem w kupie nie gra.

Ten sterownik nie odpuści, on ma za duże możliwości – najpierw zapłon szwankował, to blokował longFT. Zamieniam cewki, daje nowe świece, ale zawsze jak się cewki i świece przemieszały to zmieniał się obraz ewolucji longFT na bankach. Nawet zawór wariatora i wariator z nim współpracują, steruje sobie czasem jego otwarcia i zmienia mi i moment obrotowy i wszystko. Wariator nie pracuje w JTS dla mocy, ale dla emisji spalin. Nie mogąc pokonać sterownika, muszę z nim współpracować.

W logach jakiegoś dramatu nie ma, ale widać, że coś się odbywa powyżej 5300 rpm, pod obciążeniem oraz zmieniły się wykresy sond za katalizatorem na B1 w stałej jeździe. Wróciło lambda na jałowym powyżej 1.4  Samochód nie miał mocy już wcześniej, sądzę, że dużo, dużo wcześniej, może od początku odkąd ją mam, a na pewno odkąd zaczęliśmy te testy… tylko, że szczerze mówiąc, tak jak ostatnio tym samochodem przez okres jaki ja mam nie jeździłam.